ChipNet: Real-Time LiDAR Processing for Drivable Region Segmentation on an FPGA

Abstract:

本文是Real-Time Road Segmentation Using LiDAR Data Processing on an FPGA 的扩展。仍然是使用CNN通过FPGA对road detection获得比较好的效果，并且速度有了提升。

本文作者提出了一个CNN网络称为ChipNet并在FPGA对处理LiDAR数据获得了实时的较好的效果。总结如下：

- We introduce a new data organizing and sampling method in spherical coordinate that improves the usage of LiDAR points and creates a dense input tensor for CNN.

- We propose an efficient convolution block for CNN that is both hardware friendly and extendable.

- The proposed approach of drivable region segmentation results the state-of- art accuracy when evaluated using Ford dataset and KITTI benchmark. We also labelled the Ford dataset for training and evaluation. （为Ford数据集进行了标注）

- An efficient and flexible 3D convolution module is designed and implemented on an FPGA, which can achieve real-time processing speed with limited hardware resource and power usage.

Related work：

Lidar data arrangement

文献[6] Xiaozhi Chen, Huimin Ma, Ji Wan, Bo Li, and Tian Xia. Multi-view 3d object detection network for autonomous driving. In IEEE CVPR, volume 1, page 3, 2017. 见point cloud数据转化到top view和image view并用CNN将其与camera数据相结合。VoxelNet和3D-FCN在世界坐标系中用CNN直接处理points数据。LoDNN则将point cloud投影到top-view中，再送到CNN中。

CNN for road perception

主要是两种FCN和encoder-decoder结构

Algorithm design

- LiDAR data preparation

一般的Lidar表示为(x,y,z,r)其中(x,y,z)是该point在lidar坐标系上的坐标，r是该点在反射平面上的反射强度。下表总结了以不同形式组织LiDAR数据的几项研究工作。

预处理过程如下：

- ChipNet

作者提出了一个新的CNN网络(实际上是空洞卷积)

- 设计了一个相当于5×5卷积核的扩张块（dilated block），但是减少了参数量。

- 用dilated block设计了一个扩张的CNN结构。

- 提出模拟量化算法为硬件获取定点参数。

- ChipNet卷积block：
  每个network block有三个branches:

- Identity branch:直接将inputs复制给outputs:防止梯度消失和梯度爆炸

- 第二个branch：3x3卷积，输出channels是64：目的是对特征编码

- 第三个branch：3x3空洞卷积

Block结构如下所示：

- ChipNet的结构：

- 第一层是局部特征编码器，旨在将输入的LiDAR数据编码为64通道特征张量。

- 在编码之后，在网络中重复地实现ChipNet卷积block以执行附加编码和解码。

- 对于输出层，使用channel-wise mapping来生成最终的decision mapping，显示相应可通行区域的概率。

- Simulated quantization：

  - Simulated quatization of weight：

在我们的工作中，定义了一个新的权重调节器并将其添加到现有网络中。算法1中描述了调节器。关键的创新是调节器在训练期间量化权重，并且在前向操作期间使用定点数。同时，浮点权重也存储在存储器中，当在反向传播期间计算梯度时使用浮点权重。然而，量化函数是不可微分的。因此，作者引入StopGradient函数。 StopGradient函数是TensorFlow中的内置函数，它对给定输入强制其梯度为零。通过应用该函数，梯度保持与浮点反向传播相同，同时权重被量化。因此，所提出的量化算法作为插入式调节器导入TensorFlow平台。与[21]中的模拟量化相比，所提出的量化算法和数据流如图5所示。

  - Simulated quantization of variables

和weight的量化基本一致，具体要看源代码

- View of drivable region

网络的输出表示了每一个cell在球面视图中时可通行区域的可能性。在post-processing中，我们将output投影到车前方20m*40m的长条区域中，使用top-view来表示。Post-processing算法如下所示：

说明：

    - 可通行区域可能性的阈值设为THR

2）then the reference point in each column j in the network output Pi,j is determined by the nearest LiDAR point in group {P|col=j,p<THR}. 在生成eference point之后，可通行区域的轮廓变为包含所有参考点作为顶点的多边形。

3）在后处理中，我们初始化一个网格图实例，其范围设置为x坐标为[6,46]米，y坐标为[-10,10]米。 分辨率设置为每个单元0.05米，使得网格图在x坐标中具有800个单元，在y坐标中具有400个单元。 当后处理节点接收网络输出帧时，它将帧存储为特征矩阵。